ГЛАВА 3. ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЫ ДАННЫХ

Сформировано автоматически: 23.04.2026 19:11

3.1 Цели и роль базы данных в системе

В рамках разрабатываемой системы радиографического контроля база данных выполняет функции нормативного ядра и хранилища эксплуатационных данных. База данных обеспечивает централизованное управление справочниками, таблицами инженерных зависимостей и состояниями сформированных технологических карт.

Ключевая задача БД — предоставить приложению надежный и формализованный источник данных, позволяющий автоматически рассчитывать и подбирать параметры контроля по входным характеристикам объекта (тип шва, материал, толщина, схема просвечивания и т.д.).

3.2 Требования к данным и ограничения предметной области

Должна поддерживаться иерархия: метод контроля -> нормативный документ -> тип сварного соединения.

Для каждого типа шва должны храниться динамические параметры и допустимые схемы контроля.

Требуется хранение правил выбора напряжения трубки по материалу и радиационной толщине.

Должны поддерживаться справочники источников излучения, пленок, чувствительности и экрана.

Система должна сохранять полное состояние пользовательской техкарты для повторного открытия и редактирования.

Модель должна быть расширяемой без регулярной переработки прикладного кода.

Исходя из указанных требований, в проекте выбрана реляционная модель данных PostgreSQL с локальной денормализацией на уровне таблицы снимков (JSONB).

3.3 Концептуальная модель данных

Концептуально данные разделены на пять взаимосвязанных предме групп:

Нормативная группа: control_methods, regulatory_documents.

Группа сварных соединений и схем: type_of_welded_joint, params_by_type_welding_joint, cheme_control, weld_type_to_scheme, width_of_controlled_area.

Группа материалов и источников: type_metall, voltage_tube, class_film_radiation_source, rengen_apparatus, radiographic_film, control_sensitivity.

Группа шаблонов операций: list_operation, operation_param.

Группа пользовательских данных: tech_cards.

Такое разделение обеспечивает независимую эволюцию справочников, расчетных таблиц и пользовательских артефактов.

3.4 Логическая модель и ключевые сущности

3.4.1 Нормативная иерархия

control_methods(id, name) — корневой справочник методов контроля.

regulatory_documents(id, control_methods_id, name) — документы, привязанные к методу.

type_of_welded_joint(id, regulatory_documents_id, name, image_ref) — типы швов в контексте выбранного документа.

Иерархия реализует последовательный фильтр вариантов на пользовательском интерфейсе и предотвращает выбор методологически несовместимых комбинаций.

3.4.2 Динамические параметры шва и схемы контроля

params_by_type_welding_joint(id, type_of_welded_joint_id, name, subtitle) — описание параметров, добавляемых в карточку динамически.

cheme_control(id, name, image_ref) — справочник схем просвечивания/контроля.

weld_type_to_scheme(id, type_of_welded_joint_id, cheme_control_id) — ассоциативная таблица many-to-many.

width_of_controlled_area(id, type_of_welded_joint_id, min_nominal_diametr, max_nominal_diam, val) — технологические правила по ширине зоны.

Критически важный момент модели — таблица weld_type_to_scheme. Она позволяет расширять варианты схем без изменения структуры прикладных алгоритмов: достаточно добавить новые строки связей.

3.4.3 Материалы, оборудование и параметры источника

type_metall(id, material, id_standard) — справочник материалов.

voltage_tube(id, type_metall_id, radiation_thickness, voltage_tube) — табличные ограничения по максимально допустимому напряжению.

rengen_apparatus(id, name, voltage_on_tube, val, focal_spot_size) — список аппаратов и их технических характеристик.

class_film_radiation_source(id, type_metall_id, min_radiation_thickness, max_radiation_thickness, class_a, class_b, class_c) — класс пленки по толщине и материалу.

radiographic_film(id, film_class, name) — конкретные марки/виды пленки.

control_sensitivity(id, thickness_from, thickness_to, class_a, class_b, class_c) — чувствительность контроля по диапазонам толщин.

Связка type_metall + voltage_tube + rengen_apparatus формирует один из самых важных алгоритмов системы: выбор допустимого ИИИ по нормативному пределу напряжения.

3.4.4 Операционные шаблоны и снимки карты

list_operation(id, name) — именованные наборы операций.

operation_param(id, id_list, val, val2, name_param) — элементы набора операций.

tech_cards(id, name, card_data JSONB, created_at, updated_at) — сохраненные снимки пользовательских карт.

Использование JSONB в tech_cards является осознанным архитектурным решением: оно фиксирует полное состояние карточки в момент сохранения и допускает развитие структуры UI-полей без непрерывного изменения реляционной схемы.

3.5 Физическая реализация в PostgreSQL

Для сущностей применены surrogate keys (serial / bigserial).

Целостность обеспечивается внешними ключами между всеми ключевыми доменными таблицами.

Используются типы text, integer, double precision, timestamp with time zone, jsonb.

Временные поля в tech_cards поддерживают аудит изменений.

Отказ от каскадных удалений (NO ACTION) повышает сохранность нормативных данных.

Выбор PostgreSQL обоснован поддержкой JSONB, надежной транзакционностью и возможностью дальнейшего масштабирования за счет индексов, представлений и процедур.

3.6 Анализ кардинальностей и референциальной целостности

control_methods (1) -> (N) regulatory_documents.

regulatory_documents (1) -> (N) type_of_welded_joint.

type_of_welded_joint (1) -> (N) params_by_type_welding_joint.

type_of_welded_joint (N) <-> (N) cheme_control (через weld_type_to_scheme).

type_metall (1) -> (N) voltage_tube.

type_metall (1) -> (N) class_film_radiation_source.

list_operation (1) -> (N) operation_param.

Указанные зависимости обеспечивают корректную навигацию по предметной модели и служат основой для каскадных выборок на уровне прикладных сервисов.

3.7 Интересные инженерные особенности модели

Данные выступают как «табличный движок правил»: значительная часть логики не зашита в код, а хранится в БД.

Гибкое связывание швов и схем через ассоциативную таблицу избавляет от жестких enum-ограничений в приложении.

params_by_type_welding_joint реализует data-driven формирование UI, что снижает стоимость добавления новых типов швов.

Разделение class_film_radiation_source и radiographic_film задает двухэтапный выбор: класс -> конкретная пленка.

JSONB-хранилище tech_cards позволяет хранить историю реальных пользовательских сценариев без потери контекста.

3.8 Риски и направления оптимизации

Требуются дополнительные UNIQUE-ограничения в справочниках для предотвращения дублирования записей.

Желательны индексы по полям lookup-запросов: type_metall(material), voltage_tube(type_metall_id, radiation_thickness).

Для ускорения аналитики по tech_cards целесообразны GIN-индексы по card_data.

Стоит добавить триггер автозаполнения updated_at при изменении записи tech_cards.

Для нормативных таблиц целесообразно версионирование (valid_from/valid_to) и аудит изменений.

3.9 Выводы по главе

В результате проектирования сформирована целостная и расширяемая модель данных, которая покрывает как нормативный контур предметной области, так и эксплуатационный контур пользовательских данных. База данных реализует инженерно обоснованный баланс между строгой реляционной структурой и гибкостью хранения динамического состояния карт. Принятые решения позволяют масштабировать систему, развивать бизнес-логику без критических миграций и обеспечивать методическую корректность автоматических расчетов.