# Описание базы данных системы радиографического контроля

Дата формирования: 23.04.2026 19:03

Документ подготовлен в формате пояснительной записки для дипломной работы. В нем подробно рассмотрены структура и логика предметно-ориентированной базы данных, используемой для формирования технологических карт радиографического контроля сварных соединений.

# 1. Назначение базы данных

База данных предназначена для поддержки автоматизированного подбора параметров радиографического контроля. Хранилище объединяет нормативные справочники, технологические таблицы выбора, связи между типами сварных соединений и схемами контроля, а также архив сформированных техкарт в формате JSONB.

Ключевая идея модели: пользователь работает с единой карточкой контроля, а сервер на лету вычисляет и подставляет необходимые параметры, используя набор таблиц БД как источник экспертных правил.

# 2. Логическая декомпозиция предметной области

Подсистема нормативов и методик: control_methods, regulatory_documents.

Подсистема сварного соединения: type_of_welded_joint, params_by_type_welding_joint, cheme_control, weld_type_to_scheme, width_of_controlled_area.

Подсистема материалов и источников: type_metall, voltage_tube, class_film_radiation_source, rengen_apparatus, radiographic_film.

Подсистема операций: list_operation, operation_param.

Подсистема сохранения пользовательских результатов: tech_cards.

Дополнительные технологические справочники: groove_standard, groove_standard_diam, control_sensitivity.

Такая декомпозиция отражает реальный жизненный цикл данных: от фиксированных нормативов к расчетным выборам и далее к сохранению готового состояния карты.

# 3. Подробный разбор таблиц

## 3.1 Нормативный контур

Таблица control_methods

Содержит перечень методов контроля.

PK: id.

Является родительской сущностью для regulatory_documents.

Таблица regulatory_documents

Содержит перечень нормативных документов.

PK: id.

FK: control_methods_id -> control_methods.id.

Формирует второй уровень нормативной иерархии.

## 3.2 Контур сварного соединения и схем контроля

Таблица type_of_welded_joint

Хранит типы сварных соединений.

PK: id.

FK: regulatory_documents_id -> regulatory_documents.id.

Поля name и image_ref позволяют хранить как текстовый, так и графический контекст.

Таблица params_by_type_welding_joint

Содержит динамические параметры, добавляемые в карту в зависимости от типа шва.

PK: id.

FK: type_of_welded_joint_id -> type_of_welded_joint.id.

Поля name/subtitle поддерживают UI-группировку параметров.

Таблица cheme_control

Справочник схем контроля (название и ссылка на изображение).

PK: id.

Используется через промежуточную таблицу связей.

Таблица weld_type_to_scheme

Реализует отношение many-to-many между типом шва и схемой контроля.

PK: id.

FK: type_of_welded_joint_id -> type_of_welded_joint.id.

FK: cheme_control_id -> cheme_control.id.

Ключевой механизм адаптации возможных схем к конкретному типу шва.

Таблица width_of_controlled_area

Содержит правила выбора ширины контролируемой зоны по диапазонам диаметра.

PK: id.

FK: type_of_welded_joint_id -> type_of_welded_joint.id.

Пара (min_nominal_diametr, max_nominal_diam) описывает интервал применимости.

## 3.3 Контур материалов, источников и режимов

Таблица type_metall

Справочник материалов (железо, алюминий, магний, титан, медь, никель и др.).

PK: id.

Поле id_standard связывает материал с нормативным стандартом чувствительности.

Таблица voltage_tube

Таблица технологического ограничения напряжения трубки.

PK: id.

FK: type_metall_id -> type_metall.id.

Пара (radiation_thickness, voltage_tube) задает пороговое правило выбора.

Используется при фильтрации рентгеновских аппаратов и заполнении поля «Напряжение ... не более».

Таблица rengen_apparatus

Справочник рентгеновских аппаратов.

PK: id.

Поля: name, val (display), voltage_on_tube, focal_spot_size.

В прикладной логике аппарат допустим только при соблюдении ограничений по напряжению.

Таблица class_film_radiation_source

Технологическая таблица выбора класса пленки по материалу и диапазону радиационной толщины.

PK: id.

FK: type_metall_id -> type_metall.id.

Поля class_a/class_b/class_c отражают ветвление по уровню качества контроля.

Таблица radiographic_film

Справочник марок/типов радиографической пленки с указанием film_class.

PK: id.

Связывается с логикой выбора пленки по классу.

Таблица control_sensitivity

Таблица чувствительности контроля по диапазону толщин.

PK: id.

Поля class_a/class_b/class_c обеспечивают параметризацию расчета по уровню качества.

## 3.4 Контур операций и шаблонов

Таблицы list_operation и operation_param

list_operation хранит именованные наборы операций.

operation_param содержит элементы набора (name_param, val, val2).

FK: operation_param.id_list -> list_operation.id.

Составной PK в operation_param (id, id_list) указывает, что id_list входит в идентичность записи.

Данные используются при сборке блока «ПЕРЕЧЕНЬ ОПЕРАЦИЙ РК».

## 3.5 Контур сохранения пользовательских карт

Таблица tech_cards

PK: id (bigserial).

Поле name — человекочитаемое имя снапшота.

Поле card_data JSONB — полное состояние техкарты.

created_at и updated_at — аудит жизненного цикла записи.

Использование JSONB здесь особенно важно: структура техкарты может эволюционировать без жестких миграций схемы на каждый новый параметр. Это стратегически снижает стоимость изменения фронтенда и серверных правил.

# 4. Кардинальности и связь сущностей

control_methods (1) -> (N) regulatory_documents.

regulatory_documents (1) -> (N) type_of_welded_joint.

type_of_welded_joint (1) -> (N) params_by_type_welding_joint.

type_of_welded_joint (N) <-> (N) cheme_control через weld_type_to_scheme.

type_of_welded_joint (1) -> (N) width_of_controlled_area.

type_metall (1) -> (N) class_film_radiation_source.

type_metall (1) -> (N) voltage_tube.

list_operation (1) -> (N) operation_param.

Таким образом, модель сочетает иерархические связи, табличные правила и ассоциативные связи many-to-many, что естественно для сложной инженерной предметной области.

# 5. Нормализация и целостность

Схема преимущественно нормализована до 3НФ: справочные данные разделены по темам, повторяющиеся значения вынесены в отдельные таблицы, а связи представлены через FK. Это минимизирует дублирование и снижает риск аномалий обновления.

Первичные ключи заданы почти во всех таблицах через serial/bigserial.

Внешние ключи обеспечивают референциальную целостность без каскадного удаления.

Отсутствие ON DELETE CASCADE оправдано: нормативные данные нельзя удалять неявно.

JSONB в tech_cards сознательно вводит ограниченную денормализацию как компромисс гибкости.

# 6. Интересные и сильные моменты модели

Комбинация «справочник + табличное правило»: type_metall + voltage_tube.

Ассоциативная таблица weld_type_to_scheme позволяет гибко расширять допустимые схемы без изменения кода.

params_by_type_welding_joint делает UI динамическим: набор полей определяется данными, а не только шаблоном.

operation_param поддерживает шаблоны операций и их централизованную настройку.

tech_cards(JSONB) решает задачу версионирования и сохранения полного снимка пользовательского состояния.

Разделение class_film_radiation_source и radiographic_film дает двухступенчатую модель выбора пленки: сначала класс, затем конкретная марка.

# 7. Потоки использования данных в приложении

Пользователь выбирает метод контроля -> подгружаются нормативные документы.

Выбор документа определяет типы сварных соединений.

Выбор типа шва определяет схемы контроля и набор специфических параметров.

Материал и толщина определяют максимально допустимое напряжение трубки через voltage_tube.

По допустимому напряжению фильтруется перечень ИИИ из rengen_apparatus.

Класс качества и толщина влияют на выбор чувствительности и пленки.

Итоговая карта сохраняется в tech_cards как снапшот.

# 8. Ограничения текущей схемы и точки роста

Во многих таблицах полезны дополнительные UNIQUE-ограничения (например, material в type_metall, name в справочниках).

Для производительности целесообразны индексы по часто фильтруемым полям: lower(trim(material)), type_metall_id + radiation_thickness.

В operation_param составной PK можно дополнить бизнес-ограничениями порядка/уникальности name_param внутри списка.

Для аудита изменений нормативных таблиц полезно ввести версионирование (valid_from/valid_to).

Для tech_cards при масштабировании могут потребоваться GIN-индексы по card_data для аналитических выборок.

# 9. Рекомендуемые SQL-улучшения (дипломный раздел)

Ниже приведены практические направления улучшения схемы, которые можно включить в раздел «Проектирование и оптимизация БД» дипломной работы:

Добавить UNIQUE(material) в type_metall для устранения дублирования материалов.

Добавить индекс idx_voltage_tube_lookup(type_metall_id, radiation_thickness).

Добавить UNIQUE(type_of_welded_joint_id, cheme_control_id) в weld_type_to_scheme.

Добавить CHECK-ограничения неотрицательности для толщин и напряжений.

Ввести таблицу версий нормативных данных для прослеживаемости изменений.

Внедрить триггер автоматического обновления updated_at в tech_cards.

# 10. Заключение

Спроектированная база данных демонстрирует удачный баланс между строгой реляционной структурой нормативных данных и гибкостью хранения пользовательского состояния в JSONB. Модель хорошо соответствует инженерной природе задачи: критические зависимости формализованы внешними ключами, а вычислительные правила выведены в отдельные таблицы, которые можно актуализировать без радикальной переработки прикладного кода. В контексте дипломной работы это является важным аргументом в пользу масштабируемости, сопровождаемости и практической применимости решения.