# Подробное описание changer RectilinearDrDistance

Документ подготовлен по модулю `services/Changers/ch_RectilinearDrDistance.py`. Дата: 24.04.2026 18:52.

Назначение changer-а: для прямолинейного сварного соединения в цифровой радиографии рассчитывать минимально допустимое расстояние f от источника излучения до поверхности объекта контроля и предельную длину участка экспонирования Lуч.

# 1. Обозначения и входные параметры

t — радиационная толщина, мм (поле «Радиационная толщина, мм»).

Φ — размер фокусного пятна ИИИ, мм.

K — чувствительность контроля, мм.

Q — уровень качества изображения (A/B/C).

S_img — коэффициент класса изображения: A->1.2, B->1.1, C->1.5.

n — коэффициент, зависящий от Q и t (табличная piecewise-функция).

b — расстояние от ППД до поверхности металла, мм (если поле найдено; иначе 0).

t_sum — эффективная толщина в формуле: t + b.

f_sto — значение f по основной формуле СТО Газпром.

f_four — нижний страховочный предел 4*(t+b).

f_min — итоговая минимальная граница расстояния.

Lуч_max — предельная длина участка экспонирования.

# 2. Условия активации

Расчет активируется только для схем, распознаваемых как «Прямолинейное сварное соединение» (по фрагментам названия схемы).

Требуется блок «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ».

Должны быть валидны t, Φ, K и Q.

Ограничения: t > 0, K > 0.

Если условия не выполнены — placeholder/hint расстояния очищается (None).

# 3. Формулы и инженерная модель

## 3.1 Основная формула

Согласно реализованной логике (СТО Газпром, разд. 9.5.x):

f = c * S_img * (t + b), где c = n * Φ / K

Эквивалентная форма:

f_sto = n * Φ * S_img * (t + b) / K

## 3.2 Страховочное ограничение

Дополнительно применяется нижняя граница:

f_four = 4 * (t + b)

Итоговое минимальное расстояние:

f_min = max(f_sto, f_four)

## 3.3 Ограничение по длине участка экспонирования

В коде дополнительно рассчитывается:

Lуч_max = 0.8 * f_min

Подсказка в карту выводится в формате «f≥...; Lуч≤... (п. 9.5.21)».

# 4. Табличная логика коэффициента n

Функция _n_phi_over_k_divisor задает n в зависимости от Q и t:

Q=A: n=2 при t<50; n=3 при 50<=t<=100; n=4 при t>100.

Q=B: n=2 при t<=100; n=3 при t>100.

Q=C: n=2.

# 5. Пошаговый алгоритм работы changer-а

Проверка, что схема относится к прямолинейному соединению.

Чтение t, Φ, K, Q из параметров карты.

Поиск параметра b по текстовым фрагментам («детектор», «поверхност»); если не найден — b=0.

Проверка валидности входных данных (t>0, K>0 и т.д.).

Определение n по функции _n_phi_over_k_divisor(Q, t).

Определение S_img по классу качества (A/B/C).

Расчет t_sum = t + b.

Расчет f_sto = n*Φ*S_img*t_sum/K.

Расчет f_four = 4*t_sum.

Расчет f_min = max(f_sto, f_four).

Расчет Lуч_max = 0.8*f_min.

Запись итоговой текстовой подсказки в placeholder/hint.

# 6. Поведение при неполных данных

Модуль использует безопасную стратегию: при невозможности надежного расчета не оставляет потенциально некорректную рекомендацию.

Если схема не прямолинейная — расчет не выполняется.

Если отсутствуют/невалидны t, Φ, K, Q — подсказка очищается.

Если t_sum<=0 или n/S_img не определены — подсказка очищается.

Параметр b опционален: при отсутствии принимается b=0, что позволяет не блокировать расчет.

# 7. Что записывается в карту

Изменяется поле расстояния от ИИИ до поверхности контролируемого соединения.

Обновляются оба атрибута: placeholder и hint.

Формат: «f≥X; Lуч≤Y (п. 9.5.21)».

# 8. Вывод для ВКР

RectilinearDrDistance реализует формализованный инженерный расчет для прямолинейного шва в цифровой радиографии с учетом качества изображения, чувствительности, геометрических условий и нормативного страховочного ограничения. Это делает модуль ключевым для автоматизированной выдачи корректных технологических рекомендаций в рамках ОТК.