# Подробное описание changer RengenApparatusForPanoramicScheme

Документ подготовлен для ВКР по модулю `services/Changers/ch_RengenApparatusForPanoramicScheme.py`. Дата: 24.04.2026 17:46.

Цель changer-а: для панорамной схемы просвечивания (схема 7.1) автоматически отфильтровать допустимые рентген-аппараты ИИИ, подставить параметры выбранного аппарата и вычислить допустимый диапазон расстояния от источника до контролируемого соединения.

# 1. Входные параметры и обозначения

D — номинальный диаметр трубы, мм (поле «Номинальный диаметр трубы, мм»).

S — номинальная толщина стенки, мм (поле «Номинальная толщина стенки, S, мм»).

d — внутренний диаметр трубы, мм.

K — чувствительность контроля, мм.

Φ — эквивалентный размер фокусного пятна ИИИ, мм.

U_max — максимально допустимое напряжение на рентгеновской трубке, кВ, вычисляемое из таблицы voltage_tube.

U_apparatus — максимальное напряжение конкретного аппарата из каталога rengen_apparatus.

f — расстояние от ИИИ до поверхности контролируемого соединения, мм.

# 2. Логика активации changer-а

Расчет выполняется только если пользователь выбрал схему «Панорамное просвечивание кольцевого сварного соединения». Идентификация схемы реализована по нормализованной строке и набору обязательных фрагментов названия.

Если блок «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ» отсутствует, расчет не выполняется.

Если схема не панорамная, changer очищает подсказку расстояния и завершает работу.

Если не хватает ключевых числовых параметров D, S или K, расчет не выполняется.

# 3. Инженерные формулы (основная часть)

Ниже приведены формулы, в точности соответствующие реализации в коде.

## 3.1 Геометрия трубы

Формула внутреннего диаметра:

d = D - 2*S

Граничные проверки корректности геометрии:

d > 0

D > d

d / D >= 0.8

Условие d/D >= 0.8 задает область применимости панорамной схемы в рамках принятой методики. Если условие не выполнено, рекомендация по расстоянию не рассчитывается.

## 3.2 Ограничение по напряжению трубки

До инженерной фильтрации по фокусу применяется электрическое ограничение по напряжению трубки, получаемое из БД (таблица voltage_tube):

U_apparatus <= U_max(material, thickness)

При этом в карту записывается именно U_max в поле «Напряжение на рентгеновской трубке, не более, кВ». Напряжение аппарата используется только как фильтр пригодности.

## 3.3 Фильтрация по фокусному пятну (ключевой инженерный критерий)

В коде вводится разность диаметров:

Δ = D - d

Основной предел для размера фокусного пятна:

Φ <= (K * d) / (2 * Δ)

Ослабленный предел (допускаемый отдельным флагом):

Φ <= (K * d) / Δ

Если аппарат проходит основной предел, он считается полностью допустимым. Если проходит только ослабленный — также допускается в каталог, но помечается внутренним признаком `requires_source_side_etalon=True`.

## 3.4 Расчет диапазона расстояния источника

После выбора допустимого аппарата рассчитывается диапазон f:

f_min = Φ * (D - d) / K

f_max = d / 2

Итоговое ограничение, выдаваемое в техкарту:

f_min < f <= f_max

Этот диапазон записывается в placeholder/hint параметра «Расстояние от ИИИ до поверхности контролируемого сварного соединения, мм».

# 4. Пошаговый алгоритм работы

Проверка блока источника и факта выбора панорамной схемы.

Считывание D, S, K и валидация числовых значений.

Расчет d = D - 2*S, затем геометрические проверки (d>0, D>d, d/D>=0.8).

Загрузка каталога аппаратов из БД.

Фильтрация каталога по напряжению: U_apparatus <= U_max.

Фильтрация оставшихся аппаратов по фокусному пятну через основной/ослабленный предел.

Формирование options для UI (id + name).

Проверка текущего выбора пользователя и попытка сопоставления с допустимым списком.

Если совпадение не найдено: сброс val аппарата, фокуса, напряжения, подсказки расстояния.

Если аппарат допустим: запись выбранного ИИИ, selectedId, Φ, U_max и расчет диапазона f.

# 5. Поведение при неполных/ошибочных данных

Реализация ориентирована на безопасную деградацию: при любом сомнительном состоянии карта не получает некорректные числа.

Если не выбрана панорамная схема — расчет расстояния очищается.

Если D, S, K не распарсены — расчет не выполняется, подсказка расстояния очищается.

Если каталог аппаратов пуст — расчет прекращается без фиктивных значений.

Если выбранный аппарат выпал из допустимого множества — выбор сбрасывается, forcing повторный осознанный выбор.

Если фокусное пятно не извлекается из строки аппарата, такой аппарат не участвует в панорамном инженерном фильтре.

# 6. Что именно changer записывает в карту

Параметр «ИИИ»: val (имя аппарата), options (каталог), selectedId.

Параметр «Размер фокусного пятна ИИИ, мм»: значение focal_spot_size выбранного аппарата.

Параметр «Напряжение на рентгеновской трубке, не более, кВ»: расчетный U_max из таблицы voltage_tube.

Параметр расстояния: placeholder/hint со строкой диапазона f_min<f<=f_max.

# 7. Итог для диплома

Changer RengenApparatusForPanoramicScheme реализует многоступенчатый инженерный отбор и расчет: сначала электрофизическое ограничение по напряжению трубки, затем геометрический/оптический отбор по фокусному пятну, после чего выдача диапазона рабочего расстояния. Тем самым он связывает нормативные справочники, параметры реального оборудования и геометрию объекта контроля в единую вычислительную процедуру.