# Подробное описание changer RengenDistanceForDoubleWallScheme

Документ подготовлен по модулю `services/Changers/ch_RengenDistanceForDoubleWallScheme.py`. Дата: 24.04.2026 18:04.

Цель changer-а: для схемы «Кольцевое сварное соединение через две стенки» (в проекте обозначается как схема 7.2) вычислить нижнюю границу расстояния f от источника излучения до контролируемого соединения и выдать ее в виде инженерной подсказки в техкарте.

# 1. Входные параметры и обозначения

D — номинальный наружный диаметр трубы, мм.

S_st — номинальная толщина стенки, мм.

d — внутренний диаметр трубы, мм.

K — чувствительность контроля, мм.

Φ — размер (эквивалентный максимум) фокусного пятна ИИИ, мм.

Q — уровень качества изображения (A, B, C).

S_q — коэффициент по уровню качества (A->1.2, B->1.1, C->1.5).

t_rad — расчетная радиационная толщина для этой схемы.

m — коэффициент ступени из таблицы по качеству и толщине.

c — вспомогательный коэффициент геометрического масштаба.

f_min — нижняя граница расстояния от ИИИ.

# 2. Условия активации changer-а

Модуль активируется только при выборе схемы «через две стенки». При этом отдельно исключается схема 7.3 «на эллипс», так как для нее используется отдельный changer RengenDistanceForEllipseFrontalScheme.

Если схема не соответствует 7.2 — расчет не выполняется.

Если не удалось прочитать D, S_st, K, Φ или Q — подсказка расстояния очищается.

Если геометрия некорректна (d<=0 или D<=d) — подсказка расстояния очищается.

# 3. Формулы и инженерная модель

## 3.1 Геометрия

Внутренний диаметр определяется как:

d = D - 2*S_st

Условия геометрической корректности:

d > 0

D > d

## 3.2 Коэффициенты качества

Коэффициент по классу качества S_q:

Q = A -> S_q = 1.2

Q = B -> S_q = 1.1

Q = C -> S_q = 1.5

## 3.3 Расчетная радиационная толщина и ступенчатый множитель

В реализации принята радиационная толщина:

t_rad = 2*S_st

Ступенчатый множитель m (функция _resolve_c_factor):

для Q=A: m=2 при t_rad<=100; иначе m=3

для Q=B: m=2 при t_rad<=50; m=3 при 50<t_rad<=100; иначе m=4

для Q=C: m=2

## 3.4 Вспомогательный коэффициент c

Коэффициент c вычисляется как:

c = (m * Φ) / K

Физический смысл: чем больше фокусное пятно Φ и чем ниже чувствительность K, тем выше требуемая нижняя граница расстояния.

## 3.5 Основная формула нижней границы расстояния

Итоговая формула, реализованная в коде:

f_min = 1.2 * c * S_q * S_st - (D + d)/2

После расчета применяется ограничение снизу:

если f_min < 0, то f_min := 0

В карту выводится строка-подсказка вида: f>=X, где X — форматированное числовое значение f_min.

# 4. Пошаговый алгоритм работы (как в коде)

Чтение текущего значения схемы и проверка, что это 7.2, но не 7.3.

Извлечение D, S_st, K, Φ из параметров карты.

Извлечение уровня качества Q из поля «Уровень качества».

Валидация входных параметров и геометрии.

Расчет d = D - 2*S_st.

Определение S_q по Q.

Расчет t_rad = 2*S_st и подбор m по таблице диапазонов.

Расчет c = (m*Φ)/K.

Расчет f_min по основной формуле.

Отсечение отрицательных значений: f_min = max(f_min, 0).

Запись в placeholder/hint строки «f>=...».

# 5. Поведение при неполных данных

Реализация ориентирована на безопасный режим. При невозможности надежного расчета числовая рекомендация не выдается.

Отсутствие любого ключевого параметра (D, S_st, K, Φ, Q) => расчет не выполняется.

Некорректная геометрия d<=0 или D<=d => расчет не выполняется.

Неизвестный уровень качества => расчет не выполняется.

Во всех таких случаях подсказка расстояния очищается (None), чтобы не вводить оператора в заблуждение.

# 6. Результат changer-а в техкарте

Изменяется только подсказка поля расстояния до поверхности соединения.

Формат результата: «f>=X».

Число X форматируется до инженерно читаемого вида (без лишних нулей).

# 7. Вывод для ВКР

RengenDistanceForDoubleWallScheme реализует параметрический инженерный расчет нижней границы расстояния для схемы 7.2 с учетом геометрии трубы, характеристики источника (фокусное пятно), требуемой чувствительности и уровня качества изображения. Модуль построен как детерминированный алгоритм с табличными коэффициентами и валидацией области применимости, что соответствует требованиям воспроизводимости расчетов в технической документации.