# Подробное описание changer RengenDistanceForEllipseFrontalScheme

Документ подготовлен по модулю `services/Changers/ch_RengenDistanceForEllipseFrontalScheme.py`. Дата: 24.04.2026 18:13.

Назначение changer-а: для схемы 7.3 «фронтальное просвечивание через две стенки на эллипс» рассчитать нижнюю границу расстояния f от источника излучения до контролируемого соединения и вывести инженерную подсказку в техкарте.

# 1. Входные параметры и обозначения

D — номинальный наружный диаметр трубы, мм.

S_st — номинальная толщина стенки, мм.

d — внутренний диаметр трубы, мм.

K — чувствительность контроля, мм.

Φ — размер (максимум) фокусного пятна ИИИ, мм.

Q — уровень качества изображения (A, B, C).

S_q — коэффициент класса изображения (A->1.2, B->1.1, C->1.5).

f_min — минимально допустимое расстояние от ИИИ до поверхности.

# 2. Условия активации и проверки применимости

Расчет включается только для схемы, определяемой по признакам «фронтальное просвечивание» и «на эллипс» в значении параметра «схема просвечивания».

Требуется наличие блока «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ».

Обязательны валидные D, S_st, K, Q.

Обязателен факт выбранного аппарата (scalar-значение в поле «ИИИ»).

Обязателен корректно распарсенный Φ из поля фокусного пятна.

Геометрия должна быть корректной: d > 0 и D > d.

# 3. Формулы и инженерная зависимость

## 3.1 Геометрия

Внутренний диаметр:

d = D - 2*S_st

## 3.2 Коэффициент по классу качества

Для уровня качества выбирается множитель S_q:

Q = A -> S_q = 1.2

Q = B -> S_q = 1.1

Q = C -> S_q = 1.5

## 3.3 Основная расчетная формула

В модуле реализовано условие:

f >= (2 * Φ * d * S_q) / K

Т.е. минимальная граница:

f_min = (2 * Φ * d * S_q) / K

После вычисления выполняется отсечение снизу:

если f_min < 0, то f_min := 0

В карту записывается подсказка вида «f>=X», где X — форматированное значение f_min.

# 4. Пошаговый алгоритм работы changer-а

Проверка наличия блока «ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ».

Проверка, что выбрана именно схема 7.3 «на эллипс».

Считывание и парсинг D, S_st, K.

Считывание и интерпретация уровня качества Q.

Проверка, что аппарат ИИИ выбран пользователем (не каталог, а scalar).

Чтение и парсинг фокусного пятна Φ.

Расчет d = D - 2*S_st и геометрическая валидация.

Определение S_q по Q.

Расчет f_min = (2*Φ*d*S_q)/K.

Отсечение f_min до 0 при необходимости.

Запись подсказки «f>=...».

# 5. Поведение при неполных или некорректных данных

Алгоритм построен по принципу безопасной деградации: при недостаточности исходных данных числовая рекомендация не формируется.

Если схема не 7.3 — changer не изменяет расстояние.

Если отсутствует выбранный аппарат — расстояние не рассчитывается.

Если не удалось распарсить фокус Φ — расчет не выполняется.

Если K<=0, D<=0 или геометрия d<=0 / D<=d — расчет не выполняется.

Во всех таких случаях placeholder/hint поля расстояния очищается (None).

# 6. Выходные данные в структуре техкарты

Обновляется поле расстояния от ИИИ до поверхности контролируемого соединения.

Записываются сразу два атрибута: placeholder и hint (для совместимости фронта).

Формат результата: «f>=X».

# 7. Вывод для ВКР

RengenDistanceForEllipseFrontalScheme реализует целевой инженерный расчет для схемы 7.3: минимальное расстояние определяется на основе геометрии трубы, параметров источника и требуемого класса качества. Модуль дополняет панорамно-геометрические расчеты системы и обеспечивает воспроизводимую формализацию нормативного правила в вычислительном виде.